Relazione Laboratorio fisica 2 Politecnico di Milano

Cattaneo Alberto 10766724

Cattaneo Federico

Cavallin Stefano

Cendron Pietro

Dicembre 2022

1

Indice

1 Esperimento 1 2 1.1 Obiettivo dell’esperimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Descrizione della strumentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.3 Descrizione teorica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.4 Descrizione dell’esperimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4.1 Analisi qualitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.4.2 Analisi quantitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.5 Esposizione dei modelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.6 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Esperimento 2 8 2.1 Obiettivo dell’esperimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2 Descrizione della strumentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 Diffrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3.1 Descrizione dell’esperimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3.2 Descrizione teorica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.3.3 Esposizione dei modelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.4 Interferenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.4.1 Descrizione dell’esperimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.4.2 Descrizione teorica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.4.3 Esposizione dei modelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.5 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1

1 Esperimento 1

1.1 Obiettivo dell’esperimento

Studiare il fenomeno di mutua induzione tra due bobine con diverse dimensioni e caratteristiche, analizzando il comportamento della corrente indotta in una bobina al variare di ampiezza, tensione e frequenza della corrente fornita dal generatore.

1.2 Descrizione della strumentazione

• Computer per analisi dati

• Generatore di tensione (livelli di ampiezza 1 V pdv e 2 V pdv)

• Bobina A RA = 105 mm NA = 200spire

• Bobina B RB = 15 mm NB = 2000 spire

1.3 Descrizione teorica

Il generatore di tensione opera a due livelli generando una tensione esprimibile come: VA = V0 cos ωt

Per ottenere il valore della corrente generata nella bobina A dovuta alla tensione VA ci basiamo su un modello precedentemente studiato in grado di approssimare tale valore.

i1 = i0 cos ωt = VA · 0.0506

Analizziamo ora il comportamento dei campi magnetici all’interno delle bobine. Utilizzeremo l’approssimazione che il campo magnetico internamente alle bobine sia costante e corri spondente al campo generato sull’asse di esse, approssimazione giustificata considerando che il diametro di entrambe è nettamente maggiore rispetto allo spessore.

Per il calcolo del campo internamente a una singola spira utilizza la prima legge di Laplace dalla quale

si ottiene:

|Bi| =Niµ0ii 2Ri

Si sfrutta poi il principio di sovrapposizione degli effetti per ottenere il campo generato dalle bobine.

Nel caso della bobina A:

|BA| =NAµ0iA

2RA=NAµ0i0

2RAcos ωt

Il flusso di tale campo attraverso la bobina B è quindi:

ΦS(B1) = NAµ0iA

2RANBπRB2 =NAµ0i0

2RANBπRB2cos ωt

Si genera dunque una forza elettromotrice che si oppone alla variazione del flusso dovuta alla corrente che scorre nella bobina A.

Secondo la legge di Faraday-Neumann:

E = −ddt[ΦS(B1)] = −µ0NANBπRB2 2RA

2

di1

dt = −Mdi1 dt

Quindi si ricava:

M =µ0NANBπRB2 2RA

Pertanto calcolando il coefficiente in maniera teorica si ottiene:

Mteorico = 1, 69 [mH]

1.4 Descrizione dell’esperimento

1.4.1 Analisi qualitativa

Nella prima parte dell’esperimento si posiziona la bobina B al centro e parallelamente alla bobina A come si può vedere in figura 1. Per le prime analisi si osserva tramite monitor l’andamento della tensione indotta al variare della corrente imposta e in diverse situazioni. Essendo V ed i legati da un coefficiente numerico, si considera l’andamento della tensione corrispondente a quello della corrente. Vengono valutati andamento sinusoidale, quadratico e triangolare.

Figura 1

• Sinusoidale

In verde è rappresentato l’andamento della tensione nella bobina A che corrisponde a una si nusoide VA = V0 sin wt, mentre in rosso è mostrato l’andamento della tensione indotta e quin di anche quello della corrente che, come previsto dalla legge di Faraday-Neumann, segue un comportamento cosinusoidale in quanto: ddt sin t = cost

Figura 2: Corrente sinusoidale

• Quadratico

3

Si approssima il segnale primario ad un’onda quadra e anche in questo caso si osserva che l’an damento della tensione indotta segue quello della derivata della tensione generata nella bobina A cambiata di segno.

Figura 3: Corrente quadratica

• Triangolare

Come nei precedenti casi in verde si osserva l’andamento della corrente impostata dal generatore, mentre in rosso si trova l’andamento della forza elettromotrice indotta che proporzionale alla derivata della corrente imposta cambiata di segno.

Figura 4: Corrente triangolare

Si valuta ora l’andamento della tensione indotta al variare della posizione della bobina B:

• Internamente alla bobina A vicino al bordo

Avvicinando la bobina B alle spire si osserva un aumento di dell’ampiezza del segnale indotto dovuta al fatto che il campo magnetico in tale posizione è più intenso rispetto al centro della spira. Come ci aspettavamo il campo magnetico internamente alla spira non è uniforme e quindi |BA| =NAµ0iA

2RAcon la quale calcoliamo poi il coefficiente di mutua induzione teorico corrisponde semplicemente ad una approssimazione.

4

(a) Bobina sul bordo (b) Produzione del segnale

Figura 5: Segnale con la bobina sul bordo

• Esternamente alla bobina

Esternamente alla bobina per qualsiasi andamento della tensione generata non corrisponde nes suna corrente indotta. Da tali risultati si deduce quindi che il campo magnetico esternamente alla bobina A è nullo, non sarà presente quindi una variazione di flusso e pertanto nemmeno una forza elettromotrice indotta.

• Internamente alla bobina A ma ruotata di 90 gradi

Anche in questo caso si osserva che la tensione indotta nella bobina B è nulla, dovuta al fatto che non ci sia variazione di flusso che è identicamente nullo per questa particolare configurazione.

(a) Bobina all’esterno (b) Bobina con asse perpendico

lare

(c) Produzione del segnale

Figura 6: Segnale spento

• Internamente alla bobina A ruotata di 180 gradi

Come si osserva dal grafico si torna ad avere una forza elettromotrice indotta che però in questo caso avranno andamento uguale alla derivata del segnale primario e non opposto come in tutti le altre casistiche.

5

1.4.2 Analisi quantitativa

In questa parte di esperimento manterremo la bobina B al centro variando la frequenza della corrente nella bobina A, (20, 30, 40, 50 Hz, la misura con frequenza 10Hz è stata scartata in quanto il segnale risultava molto rumoroso) modulandole prima con l’ampiezza di 1 V e poi di 2 V . Conoscendo quindi la tensione V0 e l’intensità di corrente i0 imposte nella bobina A e utilizzando l?ampiezza della sinusoide della tensione indotta ϵ0 misurata sperimentalmente, si può sfruttare la legge di Faraday-Neumann per ricavare il coefficiente di mutua induzione sperimentale, indicato con MS, in tutti gli otto casi rapportando poi il valore medio con il valore teorico precedentemente calcolato.

(a) Bobine concatenate (b) Grafico computer

Figura 7: Procedura sperimentale

E = −MSdi1

dt = −MSi0(−ω sin ωt) = MSi0ω sin ωt = ϵ0 sin ωt

ϵ0 = MSi0ω = MSi02πν

MS =ϵ0

i02πν(1)

Nel prossimo paragrafo sono riportati i dati calcolati con la formula 1.

1.5 Esposizione dei modelli

Tabella 1

| Frequenza [Hz] | Fem imposta [V ] | ϵ0 [V ] | i0 [A] | M [mH] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2, 715 | 0, 036 | 0, 137379 | 2, 085 |
| 30 | 2, 579 | 0, 047 | 0, 130497 | 1, 911 |
| 40 | 2, 443 | 0, 052 | 0, 123616 | 1, 674 |
| 50 | 2, 240 | 0, 062 | 0, 113344 | 1, 741 |

Si ricava dalla tabella M1 = 1, 853 mH.

6

Figura 8: Grafico modello I

Tabella 2

| Frequenza [Hz] | Fem imposta [V ] | ϵ0 [V ] | i0 [A] | M [mH] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 5, 294 | 0, 061 | 0, 267876 | 1, 812 |
| 30 | 5, 113 | 0, 086 | 0, 258718 | 1, 764 |
| 40 | 4, 796 | 0, 110 | 0, 242678 | 1, 804 |
| 50 | 4, 480 | 0, 124 | 0, 226688 | 1, 741 |

Si ricava dalla tabella M2 = 1, 780 mH.

Figura 9: Grafico modello II

1.6 Conclusioni

L’esperimento non è particolarmente complicato e non si incontrano particolari difficoltà. Si nota che i due coefficienti sperimentali medi risultano essere simili, ma comunque leggermente diversi da quello teorico. Ciò potrebbe essere dovuto a diversi fattori:

• la bobina B non è perfettamente in asse con la A

• i dati potrebbero essere stati presi in maniera imprecisa a causa del segnale leggermente rumoroso Nel complesso, comunque, i risultati sono simili, pertanto, si può dire che l’esperimento sia riuscito.

7

2 Esperimento 2

2.1 Obiettivo dell’esperimento

Calcolare la lunghezza d’onda di un raggio luminoso misurando la distanza tra i minimi delle

2.2 Descrizione della strumentazione

• Banco ottico

• Raggio laser

• Computer per analisi dati

• Ruote a fenditura:

– singola con ampiezza: [0, 02; 0, 04; 0, 08; 0, 16] mm

– multipla con ampiezza e distanza: [(0, 04; 0, 25) (0, 04; 0, 5) (0, 08; 0, 25) (0, 08; 0, 5)] mm • Fotorecettore

(a) Banco ottico (b) Ruote a fessura singola e doppia

Figura 10

2.3 Diffrazione

2.3.1 Descrizione dell’esperimento

Si posizioni davanti al raggio laser la ruota a fenditura singola come si osserva in figura 11. Si misuri la distanza L tra la ruota e il fotorecettore posto alla fine del banco ottimo come mostrato in figura 10. La luce che incontra un ostacolo e una fenditura da origine al fenomeno di diffrazione. L’intensità del segnale che esce dalla fenditura ha un andamento sinusoidale, pertanto, avrà dei massimi e dei minimi che si calcolano come descritto nel paragrafo 2.3.2. Per effettuare la misurazione si fa scorrere lentamente il fotorecettore lungo la sua guida che è posta alla fine del banco ottico ed è perpendicolare ad esso. Nel frattempo un software del computer registra l’intensità del segnale e ne crea un grafico come quello mostrato in figura 12. In seguito, grazie all’aiuto di un puntatore possiamo misurare la distanza definita alla formula 2. Da lì potremo calcolare λ che dovrà avere un valore attorno a 650 · 10−9 m in quanto è noto che il laser è un infrarosso.

8

Figura 11: Setup per l’esperimento di diffrazione e interferenza Figura 12: Grafico dell’intensità dell’onda

9

2.3.2 Descrizione teorica

Figura 13: Schematizzazione del setup dell’esperimento

Il segmento OP si può esprimere così per θ −→ 0:

OP = x = Ltan θ ≃ Lsin θ ≃ Lθ

Per trovare quindi la distanza tra i minimi prodotti dalla diffrazione:

xmin ≃ Lsin θmin =Lλam m ∈ Z − 0

Dimostriamo ora che i minimi sono equispaziati tra loro:

∆x = xm+1 − xm =Lλa(m + 1) −Lλa(m) = Lλa

I minimi sono quindi equispaziati. Per facilità di misurazione prenderemo la distanza tra i minimi del massimo centrale, cioè con m = ±1, che sarà:

xmax centrale = 2Lλa(2)

Si ottiene quindi:

λ =a∆x L

10

2.3.3 Esposizione dei modelli

Tabella 3: Single slits

| Lunghezza[mm] | Ampiezza[mm] | ∆xcentrale[mm] | λ[nm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0, 02 | 39, 74 | 662 |
| 600 | 0, 04 | 19, 73 | 658 |
| 600 | 0, 08 | 9, 810 | 654 |
| 600 | 0, 16 | 4, 920 | 656 |

Si ricava dalla tabella λ1 = 658 nm.

Figura 14: Andamento del ∆x rispetto all’ampiezza

2.4 Interferenza

2.4.1 Descrizione dell’esperimento

Per questa seconda parte dell’esperimento si modifica esclusivamente la ruota a fessura singola con quella a fenditura multipla. Si sceglie l’opzione double slits e si effettuano le misurazioni esattamente allo stesso modo del punto precedente. Diversamente da prima però otteniamo un grafico diverso perché oltre al fenomeno della diffrazione si verifica il fenomeno dell’interferenza, che è quello che si vuole studiare in questa parte. L’obiettivo rimane quello di calcolare λ, ma utilizzando un fenomeno diverso. Si ottiene un grafico come quello mostrato all’immagine 15. Il software utilizzato è lo stesso, tuttavia per misurare il più precisamente possibile la distanza tra i minimi si prende l’intera lunghezza che separa il minimo più a sinistra e quello più a destra e la si divide per il numero di steps (ossia il numero di minimi all’interno di quella distanza).

11

Figura 15: Grafico interferenza

2.4.2 Descrizione teorica

Figura 16: Interferenza

Sempre per calcolare λ utilizziamo la distanza fra i massimi e i minimi del segnale. Per i massimi vale:

d sin θ = nλ L >> d, n ∈ Z

sin θmax =nλd

xmax = Ltan θ ≃ Lsin θ = Lnλd

12

Mentre per i minimi:

d sin θ = (2n + 1)λ2

xmin ≃ Lsin θ =(2n + 1)λ 2dL

Ragionando in maniera analoga al caso della diffrazione si prenda xn+1 e xn. Se ne calcoli la differenza ∆x = xn+1 − xn. Si ottiene che i minimi sono equispaziati a distanza:

∆xmin =Lλd

Si ottiene quindi che:

2.4.3 Esposizione dei modelli

λ =∆xmind

L

Tabella 4: Multiple slits

| Lunghezza[mm] | Ampiezza[mm] | d[mm] | Intervallo[mm] | Step | ∆y[mm] | λ[nm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0, 04 | 0, 25 | 13, 77 | 09 | 1, 530 | 638 |
| 600 | 0, 04 | 0, 50 | 15, 15 | 19 | 0, 797 | 664 |
| 600 | 0, 08 | 0, 25 | 07, 29 | 05 | 1, 458 | 608 |
| 600 | 0, 08 | 0, 50 | 08, 10 | 11 | 0, 736 | 614 |

Si ricava dalla tabella λ2 = 631 nm.

2.5 Conclusioni

Anche questo esperimento, similmente al primo, non presenta particolari difficoltà. Bisogna solo essere precisi in alcuni passaggi, per esempio far scorrere lentamente il fotorecettore sull’asse in modo che il grafico risulti pulito e poco luminoso. I risultati, specialmente quello ottenuto tramite la diffrazione, risultano coerenti con le ipotesi fatte all’inizio. Quindi si conclude che i dati raccolti risultano buoni e precisi.

13